МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства «Жавель Солид» фирмы «Жазол» (Франция)

Москва, 2000г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» фирмы «ЖАЗОЛ» (Франция)

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Федорова Л. С., Пантелеева Л. Г., Панкратова Г. П. (НИИД), Исаева Е. И. (Институт Вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН)

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. Средство «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» производиться в виде таблеток весом 3, 2 г, содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты. При растворении 1 таблетки в воде выделяется 1, 5 г активного хлора. Срок годности средства - 3 года.

1. 2. Средство «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» хорошо растворимо в воде. Водные растворы прозрачны, имеют легкий запах хлора. Срок годности рабочих растворов — 3 суток.

1. 3. Средство «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» обладает антимикробным действием а отношении бактерий (включая, микобактерии туберкулеза), вирусов (в том числе в отношении вирусов гепатитов и ВИЧ), грибов рода Кандида, дерматофитов.

1. 4. Средство «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» по параметрам острой токсичности при введении в желудок относиться к 3-му классу умеренно-опасных веществ по ГОСТ 12. 1. 007-76. Оказывает слабое раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки глаз и органов дыхания.

1. 5. Растворы средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» предназначены для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, в том числе при проведении генеральных уборок, санитарного транспорта, автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, белья, посуды столовой и лабораторной, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в ЛПУ, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бани, прачечные, бассейны, парикмахерские и др. ), предприятиях общественного питания и продовольственной торговли, при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в детских учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы готовят в эмалированных, стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения таблеток средства «Жавель Солид» в воде (табл. 1).

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов

| Содержание активного хлора, % | Количество таблеток на 10 л воды |
| --- | --- |
| 0, 015 | 1 |
| 0, 03 | 2 |
| 0, 06 | 4 |
| 0, 1 | 7 |
| 0, 2 | 14 |
| 0, 3 | 20 |

З. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА "ЖАВЕЛЬ СОЛИД"

3. 1. Растворы средства "Жавель Солид" используют для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе одноразового применения (перед утилизацией), и предметов ухода за больными из коррозионностойких металлов, стекла, полимерных материалов, резин; посуды столовой и лабораторной, белья, автотранспорта для перевозки пищевых продуктов; мебели, игрушек, санитарно-технического оборудования по режимам, представленным в таблицах 2-4.

3. 2. Предметы ухода за больными и изделия медицинского назначения полностью погружают а дезинфицирующий раствор. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде, каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 3-х минут.

3. 3. Посуду столовую, освобожденную от остатков пищи, и лабораторную полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут.

3. 4. Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в раствор, препятствуя их всплытию. Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной дезраствором. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение 5 минут.

3. 5. Белье (кроме шерстяного, шелкового и синтетического) замачивают в растворе при норме расхода 4 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3. 8. Пол, стены, предметы обстановки в помещениях, санитарный транспорт, автотранспорт для перевозки пищевых продуктов протирают ветошью, смоченной в растворе из расчета 100 мл на 1 кв. м. или орошают из расчета 300 мл на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности. После окончания дезинфекции помещения проветривают в течение 15 минут, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью.

3. 7. Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе, или орошают раствором средства Уборочный материал (ветошь) замачивают в растворе дезсредства По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

«ЖАВЕЛЬ СОЛИД» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза)

и вирусной (включая гепатиты и ВИЧ-инфекцию) этиологии

| Объекты обеззараживания | Вирусные инфекции |  | Бактериальные инфекции |  | Способ обеззараживания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация по акт. хлору, % | Время обеззараживания, мин. | Концентрация по акт. хлору, % | Время обеззараживания, мин. |  |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, пластмасс, резин | 0, 1 | 60 | 0, 1 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла пластмасс; резин | 0, 1 | 60 | 0, 1 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0, 015 | 15 | 0, 015 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0, 1 | 120 | 0, 1 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0, 1 | 120 | 0, 1 | 120 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0, 2 | 120 | 0, 2 | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0, 015 | 60 | 0, 015 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0, 06 | 15 | 0, 03 | 60 | Погружение или протирание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарный транспорт, авто- транспорт для перевозки продуктов * | 0, 015 | 60 | 0, 015 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0, 06 | 60 | 0, 06 | 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 0, 1 | 120 | 0, 2 | 60 | Замачивание |

* Обеззараживание может проводиться с добавлением 0, 5% моющего средства.

Таблица 3.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0, 2 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0, 2 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0, 06 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0, 3 | 180 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0, 06 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0, 3 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0, 06 | 30 | Погружение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0, 1 | 30 | Орошение или протирание |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0, 2 | 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь * | 0, 2 | 120 | Замачивание |

* Обеззараживание может проводиться с добавлением 0, 5% моющего средства.

Таблица 4.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» при кандидозах и дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору. % | Время обеззараживания. мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из стекла, пластмасс, резин, коррозионно-стойких металлов | 0, 2 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0, 2 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда столовая с остатками пищи ** | 0, 2 | 120 | Погружение |
| Посуда столовая без остатков пищи ** | 0, 045 | 60 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0, 2 | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0, 06 | 60 | Замачивание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0, 06 ** | 30 | Протирание или орошение |
|  | 0, 1 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0, 1 | 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 0, 2 | 60 | Погружение |

* Обеззараживание может проводиться с добавлением 0, 5% моющего средства.

** Режим дается для обеззараживания при кандидозах.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4. 1. При приготовлении рабочих растворов средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» не требуется применение средств индивидуальной защиты

4. 2. Работу с растворами в концентрации выше 0, 1% активного хлора, а также работы способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и с защитой глаз герметичными очками.

4. 3, Все виды работ с растворами в концентрации до 0, 1% активного хлора способом протирания или погружения можно проводить без средств защиты органов дыхания, избегать попадания в глаза.

4 4. Все виды работ со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4. 5. Обработку проводить в отсутствии больных.

4, 6 Емкости с растворами закрывать крышками

4. 7. После обработки проветрить помещение в течение 15 минут.

4. 8 К работе со средством не допускаются лица повышенной чувствительностью к хлорным препаратам.

4. 9 При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены, Запрещается курить, принимать пищу, пить. После работы следует вымыть руки водой с мылом,

4. 10 Хранить средство следует отдельно от лекарств и пищевых продуктов, а местах, недоступных детям, а плотно закрытой упаковке фирмы изготовителя.

5. ПРИЗНАКИ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ

5. 1. При несоблюдении мер предосторожности, а также у лиц с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам возможно острое отравление средством «ЖАВЕЛЬ СОЛИД». Острое отравление проявляется в раздражении

слизистых оболочек глаз, дыхательных путей (слезотечение, першение в горле, кашель)

5. 2. При появлении первых признаков острого отравления пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, обеспечить покой. Прополоскать рот, нос, горло водой, после чего дать теплое молоко с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока). При необходимости обратиться к врачу.

5. 3. При  попадании  раствора  в  глаза  и  на  кожу следует обильно   промыть пораженное место водой.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СРЕДСТВА ЖАВЕЛЬ СОЛИД

Дезинфицирующее средство ЖАВЕЛЬ СОЛИД выпускается в виде таблеток.

Таблетки ЖАВЕЛЬ СОЛИД контролируются по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, средняя масса, время распадаемости и массовая доля свободного хлора.

В нижеследующей таблице приводятся контролируемые параметры и нормативы по каждому из них.

| Контролируемые параметры | Нормативы для таблеток |
| --- | --- |
| Внешний вид | Таблетка круглой правильной формы |
| Цвет | Белый |
| Запах | Слабый запах хлора |
| Средняя масса, г | 3, 2±0, 2 |
| Время распадаемости, мин | Не более 5 минут |
| Содержание активного хлора в таблетке, г | Не более 5 минут 1, 5±0, 2 |