МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ № 11-3/294-09 ОТ 14 12 2001г.

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

СРЕДСТВА “ЖАВЕЛИОН” (НОВЕЛТИ-ХЛОР)

ФИРМЫ “Етс ЛИНОССИЕР” (ФРАНЦИЯ)

Методические указания разработаны научно-исследовательским институтом дезинфектологии ГКСЭН РФ.

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Панкратова Г.П.

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

# 1. Общие сведения

1.1. Средство "Жавелион" (Новелти - Хлор), далее "Жавелион" производится в виде таблеток белого цвета, весом 3,5 г., содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты. При растворении 1 таблетки в воде выделяется 1,5 г. активного хлора. Водные растворы прозрачные бесцветные с легким запахом хлора.

Средство “Жавелион” выпускаются в пластиковых банках вместимостью 300 таблеток. Срок годности средства 3 года со дня изготовления. Срок годности рабочих растворов – не более трех суток.

1.2. Средство "Жавелион" обладает бактерицидным (в том числе туберкулоцидным), вирулицидным (в том числе в отношении возбудителей гепатитов, ВИЧ-инфекции) и фунгицидным действием.

1.3. Средство “Жавелион” но степени воздействия на организм при введении и желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ и к 4 классу мало опасных - при нанесении па кожу но ГОСТ 12.1.007-76; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) относится к мало опасным соединениям, не обладает сенсибилизирующим действием. Растворы средства в рабочих концентрациях (0,015-0,06%) при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающее действия на кожу и слизистые оболочки глаз и вызывают сухость и шелушение кожи только при многократном нанесении. Растворы средства в рабочих концентрациях oт 0,1% и выше вызывают раздражение верхних дыхательных путей и глаз.

1.4. Растворы средства "Жавелион" предназначены для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, предметов обстановки, белья, посуды, изделий медицинского назначения при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях, на объектах коммунальной службы, предприятиях общественного питания; для заключительной дезинфекции в детских учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства “Жавелион” готовят в стеклянных, эмалированных или пластмассовых емкостях путем растворения определенного числа

таблеток в воде, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

## Приготовление рабочих растворов

| Содержание активного хлора, % | Количество таблеток на 10 литров воды |
| --- | --- |
| 0,015 | 1 |
| 0,03 | 2 |
| 0,06 | 4 |
| 0,1 | 7 |
| 0,2 | 14 |
| 0,3 | 20 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Растворы средства “Жавелион” используются для дезинфекции изделий медицинского назначения и предметов ухода за больными из коррозионно-стойких металлов, стекла, полимерных материалов, резины, посуды, белья, поверхностей в помещениях, мебели, игрушек, санитарно-технического оборудования, по режимам, представленным в таблицах 2, 3, 4.

3.2. Предметы ухода за больными и изделия медицинского назначения полностью погружают в дезинфицирующий раствор. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде, каналы и полости заполняют раствором. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение трех минут.

3.3. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 литра на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение трех минут.

3.4. Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в раствор в емкость с крышкой, препятствуя их всплытию. Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной дезраствором. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение пяти минут.

3.5. Белье (кроме шерстяного и синтетического) последовательно замачивают в растворе из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6. Предметы обстановки, пол, стены протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100 мл на 1 квадратный метр или орошают из расчета 300 мл на 1 квадратный метр обрабатываемой поверхности. После окончания дезинфекции помещение проветривают в течение 15 минут, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой тканевой салфеткой.

3.7. Санитарно-техническое оборудование протирают тканевой салфеткой, смоченной в растворе или орошают раствором средства. Уборочный материал (тканевой салфеткой) замачивают в растворе дезсредства. По окончании дезинфекции – прополаскивают.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством “Жавелион” не допускаются лица с повышенной

чувствительностью к средствам, содержащим хлор.

4.2. Приготовление рабочих растворов средства не требует защиты органов дыхания.

4.3. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.4. Все виды работ с растворами в концентрациях 0,015-0,06% активного хлора способом протирания н погружения можно проводить без средств защиты органов дыхания и глаз.

4.5. Работу с растворами в концентрациях выше 0,06 % активного хлора, а также обработку способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патронами марки В и в герметичных очках.

4.6. Обработку проводить в отсутствии пациентов.

4.7. Емкости с растворами закрывать крышками.

4.8. После обработки проветрить помещение в течение 15 минут.

4.9. Хранить средство следует отдельно от лекарств и пищевых продуктов в местах, не доступных детям, в плотно закрытой упаковке фирмы изготовителя.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Жавелион”

при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной этиологии

| Объекты обеззараживания | Бактериальные инфекции |  | Вирусные инфекции |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концен-трация р-ра по актив-ному хлору, % | Время обезза-ражива- ния, мин | Концен- трация р-ра по актив- ному хлору, % | Время обезза- ражива-ния, мин |  |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | - | - | 0,1 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резины | - | - | 0,1 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,03 | 15 | 0,06 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,1 | 120 | 0,1 | 120 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | 0,2 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное кровью | 0,06 | 60 | 0,2 | 60 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,03 | 60 | 0,06 | 30 | Замачивание |
| Игрушки | 0,03 | 60 | 0,06 | 15 | Погружение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,015 | 60 | 0,06* | 60 | Погружение, орошение или протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,06 | 60 | 0,1 | 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 0,2 | 60 | 0,1 | 120 | Замачивание |

*- при обработке добавить в рабочий раствор 0,5% моющего средства.

Таблица 3.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Жавелион” при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация р-ра по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,2 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резины | 0,2 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,3 | 180 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,3 | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,06 | 30 | Погружение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,2 | 60 | Погружение, орошение или протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 0,2 | 120 | Погружение |

Таблица 4.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Жавелион” при кандидозах и дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,2 | 60 | Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 60 | Протирание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,3 | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 | Замачивание |
| Уборочный материал | 0,06 | 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из стекла, пластмасс, резин на основе силиконового и натурального каучука, коррозионно-стойких металлов (сплавы титана и др.), | 0,2 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда с остатками пищи | 0,3 | 180 | Погружение |
| Посуда столовая без остатков пищи | 0,1 | 60 | Погружение |

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании раствора средства в глаза промыть их под проточной водой в течение нескольких мин. При раздражении слизистых оболочек закапать глаза 30% раствором сульфацила натрия.

5.2. При попадании растворов средства на кожу смыть их водой.

5.3. При попадании растворов средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10 - 20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу,

5.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего удаляют из рабочего помещении на свежий воздух или хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или “Боржоми”).

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СРЕДСТВА “ЖЛВЕЛИОН”

6.1. Дезинфицирующее средство “Жавелион” в виде таблеток контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, средняя масса и массовая доля свободного хлора (таблица 6),

Таблица 6.

##### Контролируемые параметры и нормативы для средства “Жаиелион”

| Контролируемые параметры | Нормативы для таблеток |
| --- | --- |
| Внешний вид | Таблетка круглой формы |
| Цвет | Белый |
| Запах | Характерный запах хлора |
| Средняя масса, г | 3,0 - 4,0 |
| Массовая доля активного хлора, г | 1,5 ±0,08 |

6.2. Методы испытаний

6.2.1. Определение внешнего вида, цвета и запаха
Внешний вид н цвет определяется визуальным осмотром.

Запах оценивается органолептически.

6.2.2.Определение средней массы таблеток

Для определения средней массы таблеток по взвешивают 10 таблеток . Среднюю массу таблеток (М) вычисляют по формуле:

М = m/n,

где: 	m - суммарная масса взвешенных таблеток, г;

n - количество взвешенных таблеток.

6.2.3. Определение массовой доли активного хлора в таблетках

Методика основана на йодометрическом титровании активного хлора.

Выполнение анализа.

Для анализа средства “Жавелион” 10 таблеток средства растворяют в 1 дм3 дистиллированной воды.

Аликвоту приготовленных растворов - 5 см3 переносят в колбу для титрования в колбу вместимостью 250 см3 и последовательно добавляют 50 см3 дистиллированной воды, 5 см3 ледяной уксусной кислоты и 10 см3 20% водного раствора йодистого калия.

Высвободившийся йод оттитровывают 0,1 Н водным раствором тиосульфата натрия до обесцвечивания. Перед концом титрования при светло-соломенной окраске титруемого раствора в него добавляют несколько капель 1% водного раствора крахмала.

Обработка результатов.

Содержание активного хлора (X) в миллиграммах на таблетку вычисляют по

формуле:

3,546 х V х K х P

###### Х= ——————————,  где

10 х 5

3,546 - масса активного хлора, соответствующая 1 см3 0,1 Н раствора тиосульфата натрия, мг;

V - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

К - поправочный коэффициент 0,1 раствора тиосульфата натрия;

Р - коэффициент разбавления;

10 - количество таблеток, взятых на анализ;

5 - объем аликвоты, см3.