МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ № 11-3/7-09 09 01 2002г.
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 
"МД 520" ФИРМЫ "ДЮРР ДЕНТАЛ ГМБХ И КО. КГ" (ГЕРМАНИЯ)

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Цвирова И.М., Панкратова Г.П., Белова А.С., Закова И.М.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений стоматологического профиля, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно- эпидемиологического надзора.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство "МД 520" представляет собой прозрачный раствор желтого цвета, готовый к применению. В качестве действующих веществ 100 г средства содержит 0,5 г глутарового альдегида и 0,25 г алкилбензилдиметиламмоний хлорида. рН раствора - 4,3.
Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя составляет 3 года. Срок хранения средства в распечатанной упаковке - не более 3 месяцев.
Средство выпускается в канистрах объемом 2,5 л.
1.2. Средство "МД 520" обладает бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида) и вирулицидной активностью.
1.3.Средство "МД 520" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и при ингаляционном воздействии насыщающих концентраций летучих компонентов средства. Оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу при повторных аппликациях и умеренное раздражение слизистых

оболочек глаза. Обладает сенсибилизирующими свойствами.
1.4. Средство "МД 520" предназначено для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, коррозионно-стойких артикуляторов и др. при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, кандидозах в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА "МД 520"

2.1 .Средство "МД 520" применяют для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и др. материалов, коррозионностойких артикуляторов.
2.2. Оттиски, зубопротезные заготовки, предварительно отмытые (с соблюдением противоэпидемических мер - резиновых перчаток, фартука) водой, дезинфицируют путем их погружения в неразбавленный раствор средства "МД 520" на 10 минут. По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 30 сек с каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их подсушивают на воздухе.
2.3. Средство можно использовать многократно в течение недели, обрабатывая при этом не более 50 оттисков. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора (образование хлопьев, изменение цвета, помутнение и т.д.) его следует заменить.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, а также лица с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающие аллергическими заболеваниями.
3.2. Все работы со средством проводить с защитой рук резиновыми перчатками.
3.3. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

3.4. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно появление признаков раздражения кожи и слизистых оболочек глаз (покраснение, зуд кожи и глаз, слезотечение).
4.2. При попадании средства на кожу - смыть его большим количеством воды.
4.3. При попадании средства в глаза промыть их под проточной водой в течение 10-15 минут, затем закапать 30% раствор сульфацила натрия.

4.4. При появлении аллергических реакций обратиться к врачу.
4.5. При случайном попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды, промыть желудок, затем дать выпить столовую ложку абсорбента (активированный уголь и др.)

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

5.1. Средство "МД 520", согласно спецификации, контролируют по следующим показателям:

| Внешний вид и запах | прозрачная светло-желтая жидкость с приятным запахом |
| --- | --- |
| Плотность , при 20° С г/см3 | 0,99 -1,01 |
| Показатель активности водородных ионов, рН | 3,8 - 4,2 |
| Массовая доля глутарового альдегида, % | 0,47 - 0,53 |
| Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 0,237 - 0,263 |

5.2. Внешний вид, цвет и запах определяют визуально и органолептически в соответствии с ГОСТ 14618.0.-78.

5.3. Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.-73 гравиметрическим методом.

5.4. Измерение показателя активности водородных ионов, рН 1% водного раствора проводят по ГОСТ Р 50550.-93 потенциометрическим методом.

5.5. Измерение массовой доли глутарового альдегида проводят титриметрическим методом с гидроксиламином солянокислым.

5.5.1 Оборудование, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения

Бюретка

Цилиндры мерные

Колбы конические

Пипетки

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, ТУ 6-09-311-70, раствор с массовой долей 0,1%,
Гидроксиламин солянокислый, раствор с массовой долей - 7%,  Натрия гидроокись, раствор концентрации 0,1 моль/дм3, раствор концентрации 0,5 моль/дм3, Кислота соляная, раствор концентрации 0,1 моль/дм3 ,Вода дистиллированная5.5.2 Проведение анализа Навеску средства 8-10 г, взвешенную с точностью до 0,0002 г вносят в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют 20 см3 воды, прибавляют 0,1 см3 индикатора бромфенолового синего, прибавляют соляной кислоты до появления светло-зеленого окрашивания, зaтем натрия гидроокиси (0,1 моль/дм3), до появления устойчивого синего окрашивания, вносят 25 см3, раствора солянокислого гидроксиламина, закрывают пробкой и оставляют на 20 минут при комнатной температуре, титруют раствором гидроокиси натрия (концентрации 0,5 моль/дм3) до появления зеленого окрашивания .

5.5.3.Обработка результатов.
Массовую долю глутарового альдегида (X) в процентах рассчитывают по формуле:

V *0,02503 * К
Х = -------------------* 100,
                m
где:
V - объем раствора гидроокиси натрия, концентрации C(NaOH)=0,5 моль/дм3, израсходованный на титрование испытуемой пробы, см3.
0,02503 - масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия, концентрации точно C(NaOH)=0,5 моль/дм3.
m - масса анализируемой пробы, г
К - поправочный коэффициент раствора гидроокиси натрия, концентрации C(NaOH)=0,5 моль/дм3.
Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,03%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения + 6% при доверительном интервале вероятности Р = 0,95.
5.6 Измерение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) проводят методом двухфазного титрования с индикатором бромфеноловым синим.
5.6.1. Оборудование, реактивы, растворы.
Весы лабораторные общего назначения
Бюретка
Цилиндры мерные
Колбы мерные, колбы конические
Пипетки
Хлороформ квалификации "ч"
Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533,
Натрий сернокислый (сульфат натрия безводный), "ч"
Натрий углекислый ГОСТ 83-79,
Бромфеноловый синий водорастворимый индикатор ТУ 6-09-311-70,
Вода дистиллированная,
Раствор для титрования - 0,004 н раствор натрия додецилсульфата - 0,24 г додецилсульфата натрия (чистоты 99,2%) растворяют в воде и переносят в мерную колбу на 200 см3. При использованиии натрия додецилсульфата другой степени чистоты определяют поправочный коэффициент с помощью стандартного образца додецилсульфата натрия (ГСО № 7348-96).
Бромфеноловый синий : 0,1 г индикатора растворяют в 100 см3 воды. Буферный раствор рН=11 : 100 г натрия сернокислого и 7 г натрия углекислого растворяют в 1000 см3 воды,
5.6.2. Проведение анализа
Навеску средства массой 3-4 г, взвешенную с точностью 0,002 г переносят в цилиндр или коническую колбу (можно использовать мерную колбу), прибавляют 20 см3 хлороформа, 30 см3 буферного раствора и 8-10 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают пробкой и тщательно встряхивают. Титруют 0,004 н раствором лаурилсульфата натрия до появления отчетливого фиолетового окрашивания в верхней водяной фазе; при титровании пробу интенсивно перемешивают (окрашивание удобно наблюдать в проходящем свете и на фоне белой поверхности или лампы). 
5.6.3. Обработка результатов.
Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида - ЧАС (X) в процентах рассчитывают по формуле:
X = ( (V * 0.001428 * К) / m )*100

где:
V - объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;
0,001428 - масса ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора натрия

додецилсульфата коцентрации точно С (С12H25SО 4Na)=0,004 мг-экв/см3, г;
К - поправочный коэффициент додецилсульфата натрия; m - масса средства, г;
Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,02%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения +8% при доверительном интервале вероятности Р = 0,95.