МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 11-3/163-09 29 05 2002г.

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «МИКРОЦИД ЛИКВИД»

ФИРМЫ «ШЮЛЬКЕ И МАЙР ГМБХ» (ГЕРМАНИЯ)

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Цвирова И.М., Белова А.С., Панкратова Г.П., Новикова Э.А.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью

Настоящие методические указания вводятся взамен № МУ-183-113 от 29.12.97 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Микроцид Ликвид» представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со спиртовым запахом, готовую к применению способом орошения. В состав средства в качестве действующих веществ входят этанол (25%) и 1-пропанол (35%),

Срок годности средства - 5 лет при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от -5 до +40 °С.

Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью 50; 250 мл (с насадками для распыления); 1 л.

1.2. Средство «Микроцид Ликвид» обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов - вируса гепатита В, ВИЧ, аденовирусов, паповавируса, грибов рода Кандида.

1.3. Средство «Микроцид Ликвид» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок, не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия. При распылении в норме расхода - 50 мл/м средство не вызывает раздражающего и токсического действия.

1.4. Средство «Микроцид Ликвид» предназначено для обеззараживания труднодоступных и небольших по площади поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, оборудования при инфекциях бактериальной, вирусной (ВИЧ-инфекция, гепатит В, аденовирусные инфекции) этиологии и кандидозах, а также при туберкулезе - для обеззараживания только непористых гладких поверхностей (пластик, стекло, металл и др.) в лечебно-профилактических учреждениях и на коммунальных объектах.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Средство «Микроцид Ликвид» выпускается в виде готового к применению раствора во флаконах, снабженных насадками для распыления. Применяют средство для обеззараживания поверхностей (кроме акрилового стекла и других материалов, подверженных действию спирта) способом орошения.

Режимы дезинфекции поверхностей приведены в таблице 1.

2.2. При проведении дезинфекции поверхности орошают средством до полного смачивания с расстояния 30 см. Расход средства составляет 40-50 мл/м2 поверхности. «Микроцид Ликвид» быстро высыхает, не оставляя на поверхностях следов.

Максимально допустимая площадь обрабатываемой поверхности должна составлять 0,2 м2 на 1 м2 общей площади помещения. Например, в помещении общей площадью 10 м2 обеззараживания поверхность должна быть не более 2 м2.

Таблица 1.

## Режимы дезинфекции поверхностей средством «Микроцид Ликвид»

| Вид инфекции | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
| Бактериальные (кроме туберкулеза) инфекции, вирусные (ВИЧ-инфекция, гепатит В, аденовирусные инфекции), кандидозы | 60 | Орошение |
| Туберкулез * | 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |

Примечание * только для непористых, гладких поверхностей (пластик, стекло, металл и др.)

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. При работе со средством «Микроцид Ликвид» не превышать норму расхода средства -50 мл/м2 поверхности.

При увеличении рекомендуемого соотношения (см п.2.2.) обрабатываемых поверхностей и площади помещения следует защищать органы дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А, глаза - герметичными очками.

3.2. Не орошать нагретые поверхности и не распылять средство вблизи огня и нагревательных приборов!

Средство легко воспламеняется!

3.3. Избегать попадания аэрозоля средства в лицо и глаза.

3.4. Не принимать внутрь!

3.5. Хранить средство вдали от источников тепла, отдельно от лекарственных средств в местах, недоступных детям.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При нарушении мер предосторожности возможно появление признаков раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

4.2. При случайном попадании средства в глаза - промыть их под струей воды; при раздражении глаз закапать 30% раствор сульфацила натрия.

4.3. При попадании средства на кожу смыть его водой.

4.4. При попадании средства внутрь промыть желудок большим количеством воды.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «Микроцид Ликвид»

5.1. Дезинфицирующее средство «Микроцид Ликвид» - прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом, при 20°С с плотностью 0,890-0,895 г/см3 и показателем преломления 1,367-1,371.

Таблица 2.

## Контролируемые показатели

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид и запах | Прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом |
| Массовая доля этанола (94%), % | 22,33 - 27,5 |
| Массовая доля 1-пропанола, % | 31,5-38,5 |

5.2. Определение внешнего вида

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

5.3. Измерение массовой доли этанола и 1-пропанола

Измерение массовой доли спиртов основано на методе газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, хроматографированием раствора пробы в режиме программирования на полимерном сорбенте и количественной оценкой методом внутреннего стандарта.

5.3.1. Средства измерения, оборудование

Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, хроматографической колонкой длиной 200 см, внутренним диаметром 0,2 см

Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г

Колбы мерные вместимостью 25 мл

# Пипетки вместимостью 5 мл

5.3.2. Реактивы

1-пропанол ч.д.а - аналитический стандарт

Этанол ч.д.а - аналитический стандарт

1-бутанол ч.д.а. - внутренний стандарт

Вода дистиллированная

Сорбент - Порапак QS (0,14-0,16 мм)

Вода деминерализованная

Газ-носитель азот газообразный

Водород газообразный

Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора.

5.3.3. Растворы

- Приготовление градуированной смеси:

в мерную колбу вместимостью 25 мл дозируют с помощью пипетки 5 мл воды, добавляют 1,25-1,5 г внутреннего стандарта, 1,0-1,25 г этанола, 1,5-1,75 г 1-пропанола, взвешенных с аналитической точностью, и добавляют водой объем раствора до 25 мл. После перемешивания вводят в хроматограф 0,5 мкл градуировочной смеси. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и высоту хроматографических пиков определяемых спиртов и внутреннего стандарта в градуировочной смеси.

5.3.4. Условия хроматографирования:
Расход газа-носителя 20 см3/мин.

Расход водорода и воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа.

Температура колонки, программа: 130°С > 190°С; 3°С/мин.

Температура испарителя  210°С ; детектора 230°С

Объем вводимой дозы 0,5 мкл.

5.3.5. Выполнение измерений

В мерную колбу вместимостью 25 мл дозируют 5 мл воды, добавляют 1,25-1,5 г внутреннего стандарта, 3,75-5,0 г средства, взвешенных с аналитической точностью, добавляют объём до 25 мл водой. После перемешивания 0,5 мкл приготовленного раствора вводят в хроматограф.

Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографических пиков каждого из определяемых спиртов и внутреннего стандарта в испытуемом растворе.

5.3.6. Обработка результатов измерений

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент Кi для каждого
из определяемых спиртов по формуле:

Мi / МВН.СТ.

К = ——————  ,

Si / SВН.СТ.

где 	Si – площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в градуировочной смеси;

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика 1-бутанола (внутреннего стандарта) в градуировочной смеси;

Мi – масса i-го определяемого спирта, внесенного в градуировочную смесь, г;

МВН.СТ. – масса 1-бутанола (внутреннего стандарта), внесенного в градуировочную смесь, г.

Массовую концентрацию i-го определяемого спирта (С, %) в средстве вычисляют по формуле:

Кi • Si • МВН.СТ. • 100

Сi = ——————————  ,

SВН.СТ. • МПР.

где 	Si – площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в испытуемом растворе;

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика 1-бутанола (внутреннего стандарта) в испытуемом растворе;

МВН.СТ. – масса 1-бутанола (внутреннего стандарта), внесенного в испытуемую пробу, г.

М ПР. – масса внесенного средства, г;

Кi – относительный градуировочный коэффициент для i-го определяемого спирта.

Градуировочную смесь и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее арифметическое значение.

Согласовано:

Представитель Фирмы  "Шюльке И Майр Гмбх" (Германия) в странах СНГ

Аксёнов В.А.