МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ № 11-3/13-09 ОТ 09 01 2001г.

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА “ОРОТОЛ УЛЬТРА” ФИРМЫ “ДЮРР ДЕНТАЛ ГМБХ И КО. КГ” (ГЕРМАНИЯ)

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом де-зинфектологии Минздрава России.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Цвирова И.М., Панкратова ГЛ., Белова А.С., Закова И.М.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений стоматологического профиля, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно- эпидемиологического надзора.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство "Оротол ультра" представляет собой порошок, хорошо растворимый в воде. В качестве действующего вещества содержит пероксоборат натрия (22 %), а также поверхностно-активные вещества, чистящие, пеногасящие агенты и другие добавки.

Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя составляет 2 года. Рабочие растворы используют в течение дня.

Средство выпускается в пластмассовых упаковках весом 500 г, к которым прилагается дозировочная ложка.

1.2. Средство "Оротол ультра" обладает бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида) и вирулицидной активностью.

1.3.Средство “Оротол ультра” по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и и при ингаляционном воздействии насыщающих концентраций летучих компонентов средства. В виде порошка обладает слабым местно-раздражающим действием на кожу и умеренным - на слизистые оболочки глаз. Рабочий 1% раствор не вызывает раздражения кожи и оказывает слабое раздражение слизистых оболочек глаза, не обладает сенсибилизирующим действием.

1.4. Средство “Оротол ультра” предназначено для дезинфекции, очистки и дезодорирования стоматологических отсасывающих систем и плевательниц при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, кандидо-зах в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Средство “Оротол ультра” используется в виде 1% раствора, для приготовления которого 10 г средства (1 дозировочная ложка) растворяют в 1 л теплой (30 град.С) воды.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА “ОРОТОЛ УЛЬТРА”

3.1.Средство “Оротол ультра” применяют для дезинфекции, очистки и де-зодорирования стоматологических отсасывающих систем и плевательниц.

3.2. Для обеззараживания отсасывающих систем 1 л рабочего раствора про пускают через систему в течение 2-х минут. Наконечники к отсасывающим системам обеззараживают после применения у пациента способом погружения в раствор на 3 часа.

3.3.Плевательницы заливают раствором средства на 3 часа.

3.4. Дезинфекцию, очистку и дезодорирование отсасывающих систем проводят ежедневно между сменами и в конце рабочего дня.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, а также лица с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающие аллергическими заболеваниями.

4.2. При работе с рабочим раствором при погружении съемных деталей отсасывающих систем использовать пинцет.

4.3. Промывание деталей и отсасывающей системы проводить проточной водой.

4.4. При рассыпании порошка сначала механически смести его с поверхности, затем, обильно смочив это место водой, тщательно вымыть.

4.5. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании порошка на кожу и в глаза возможно появление гиперемии. Поэтому следует смыть его с кожи большим количеством воды.

5.2. При попадании порошка или его раствора в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 5-10 минут, затем закапать 30% раствор сульфацила натрия.

5.3. При попадании раствора средства в желудок немедленно выпить несколько стаканов воды.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1. Средство Оротол Ультра согласно спецификации, контролируют по следующим показателям:

Внешний вид и запах - порошок белого цвета с приятным запахом.

Насыпная плотность, при 20°С г/см3	0,75 - 0,85.

Показатель активности водородных  ионов  водного раствора с
массовой долей 1%, рН	9,20 - 9,60.

Массовая доля пербората натрия, %	22,0 - 28,0.

6.2 Внешний вид и запах определяют визуально и органолептически в соответствии с ГОСТ 14618.0.-78.

6.3 Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.-73 гравиметрическим методом.

6.4 Измерение показателя активности водородных ионов, рН 1% водного раствора проводят по ГОСТ Р 50550.-93 потенциометрическим методом.

6.5. Измерение массовой доли перекиси водорода проводятся тит-риметрическим методом с использованием перманганатометрического титрования.

6.5.1. Оборудование, реактивы, растворы. Весы лабораторные общего назначения

Бюретка

Цилиндры мерные

Колбы мерные,

колбы конические

Пипетки

Калий марганцовокислый, 0,1н

Кислота серная, разбавленная 1:4 (по объему)

6.5.2 Проведение анализа

Навеску средства 1,0-1,20 г, взвешенную с точностью до 0,0002 г переносят в мерную колбу на 100 см3, доводят водой до метки, тщательно перемешивают -раствор 1.

10 см3 раствора 1 переносят в коническую колбу, добавляют 20 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора серной кислоты и титруют 0.1  н раствором перманганата калия до появления неисчезающего в течение 1 минуты розового окрашивания.

6.5.3 Обработка результатов Массовую долю пербората натрия X в процентах рассчитывают по формуле:

V-0,0025 -К- 100 
X=—————————— *100

M *10

где 0,0025 - масса пербората натрия, соответствующая 1 см3 0,1 н раствора перманганата калия;

V - объем 0.1 н раствора перманганата калия, израсходованный на титрование, см3;

К - поправочный коэффицент раствора перманганата калия; m - масса средства, взятая для анализа.

Результат  вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 1,0%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения + 8% при доверительном интервале вероятности Р = 0,95.

Согласовано:

по поручению фирмы "Дюрр Дентал ГмбХ и Ко КГ", Германия Генеральный директор ООО "Дентал-Лайн"

Панков И.Н.